ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЧУФАРОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ВЕШКАЙМСКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | Введение 1. Характеристика современного состояния территории. 1.1.Местоположение и функциональное использование территории; 1.2.Эколого-градостроительная ситуация проектируемой территории. 2. Описание современного состояния компонентов окружающей среды. 2.1.Краткая характеристика климатических условий района и проектируемой территории; 2.2. Рельеф и геологическое строение 2.3. Характеристика и анализ фонового загрязнения атмосферного воздуха по данным мониторинга. 2.4.Характеристика состояния водных ресурсов 2.5.Характеристика состояния земельных ресурсов 2.6.Описание современного состояния растительного покрова 3. Определение санитарно-гигиенических и экологических ограничений. 3.1.Санитарно-гигиенические и экологические ограничения, накладываемые источниками неблагоприятного техногенного воздействия на реализацию проектных намерений 3.2. Определение санитарно-гигиенических и экологических ограничений 3.3.Определение границ нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ); 3.4.Определение планировочных ограничений и разработка предложений для реализации проектных намерений. 4. Прогноз изменения компонентов окружающей среды. 4.1. Характеристика объекта проектируемого строительства 4.2.Охрана и рациональное использование водных ресурсов; 4.2.1.Расчет степени загрязнения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод; 4.2.2.Расчет степени загрязнения поверхностного стока 4.3.Охрана атмосферного воздуха; 5. Благоустройство и озеленение территории. 5.1.Подбор пород и конструкции зеленых насаждений для благоустройства и озеленения (в том числе конструкция и породный состав шумо-, пылезащитных насаждений; учет экологических свойств пород); 5.2.Разработка рекомендаций и мероприятий по благоустройству и озеленению; 5.3. Обоснование проектных предложений по благоустройству и озеленению; 5.4. Разработка агротехнических мероприятий; 6. Санитарная очистка территории. 6.1.Расчет объемов образования и накопления твердых бытовых отходов 6.2. Схема операционного движения отходов 7. Выводы и рекомендации. 8. Список использованной литературы | 3 5 5 6 10 10 11 12 13 13 13 16 16 17 19 20 22 22 25 25 26 26 28 28 33 35 36 39 39 40 40 42 |
| --- | --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с требованиями «Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», СНиП 11-01-95, СНиП 2.07.01-89: «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в составе проектной документации на строительство объектов различного назначения должен разрабатываться раздел «Охрана окружающей среды» (ООС).

Раздел проекта разработан на основании утвержденного технического задания на разработку генерального плана Чуфаровского городского поселения с учетом требований территориальных схем охраны природы, схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, а также материалов инженерно-экологических изысканий, выполненных для подготовки проекта.

Раздел ООС в проектной документации включены следующие основные подразделы:

- краткие сведения о природно-климатических условиях района;

- виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе (объем выбросов и сбросов, загрязнение территории и почв, нарушения ландшафта и т.п.);

- характер использования и объем (количество) природных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот;

-характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта на атмосферу, воздушную среду и территорию;

- количество отходов производства, степень их токсичности, условия складирования, захоронения или утилизации;

- возможность использования отходов на других производствах и в других отраслях хозяйства;

- возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия;

- изменения параметров окружающей среды под воздействием намечаемой хозяйственной деятельности;

- экологические и социальные последствия реализации проектных решений.

При  разработке прогноза изменения окружающей среды рассматривали вопросы:

- изменения качественного состояния атмосферы с учетом его дополнительного загрязнения от выбросов проектируемого (реконструируемого) объекта;

- изменения качественного и количественного состояния поверхностных и подземных вод в районе расположения объекта;

- изменения в характере землепользования района расположения объекта;

- характер нарушений геологической среды, возможность активизации опасных геологических процессов и предполагаемый уровень загрязнения почв;

- характер воздействия объекта на растительность и животный мир, и их изменения под влиянием строительства и эксплуатации объекта;

- изменения социально-экономической обстановки и условий жизни населения, проживающего в районе размещения объекта.

Сельскохозяйственная  специализация сельского поселения определяет особенности природоохранных проблем. Это, прежде всего, загрязнения, связанные с сельскохозяйственным производством (удобрения, пестициды, сельскохозяйственные стоки и выбросы, перевыпас скота), а также загрязнения от сферы жилищно-коммунального хозяйства. Антропогенные воздействия  усиливают неблагоприятные природные процессы.

При разработке градостроительной документации учитывались следующие законодательные и нормативные документы:

- Закон об охране окружающей среды РФ от 10.01.2002 г.

- Земельный Кодекс РФ

- Лесной Кодекс РФ

- Водный Кодекс РФ (№ 167-ФЗ от 16.11.1995 г.);

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденное Постановлением правительства РФ № 1404 от 23.11.1996 г

- Градостроительный СНиП 2.07.01-89: «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Законодательные акты и нормативные документы субъекта РФ.

Для решения задач охраны окружающей среды общепланировочные мероприятия можно разделить на следующие две группы:

а) мероприятия, обеспечивающие  благоприятные санитарно-гигиенические условия в местах проживания населения;

б) мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду, или минимизирующие негативные воздействия этих нагрузок.

К числу первых относятся:

- оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории для обеспечения рационального природопользования;

- обеспечение необходимых разрывов между селитьбой и источниками вредности путем организации СЗЗ.

Однако некоторые из этих мероприятий, обеспечивая снижение уровня загрязнения в пределах селитебной территории, могут усилить нагрузку на природные комплексы за пределами поселений, поэтому им должно сопутствовать техническое переоснащение выносимых за пределы населенных пунктов производств и контроль технического состояния транспортных средств.

К числу планировочных мероприятий, обеспечивающих наиболее безопасное распределение антропогенных нагрузок на среду, следует отметить:

- развитие инфраструктуры на основе рационального использования территории, муниципальной собственности и природных ресурсов, строительства коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства;

- повышение плодородия почв  путём обеспечения сохранения и прироста гумуса в почве, защиты её от эрозии, улучшение мелиоративного состояния земель, повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий;

- благоустройство и обеспечение особого режима использования и охраны, особо охраняемой природной территории.

Наиболее важными из организационных мероприятий являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация мониторинга состояния природной среды;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ;

- развитие агропромышленного комплекса на территории сельского поселения.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению на территории сельского поселения экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

Разработчики раздела А. Н. Автономов – к.б.н. - декан строительного факультета Чебоксарского института Московского государственного открытого университета, М. Н. Ташкова – к.б.н., доцент кафедры строительного производства Чебоксарского института Московского государственного открытого университета.

Глава 1. Характеристика современного состояния территории.

1.1.Местоположение и функциональное использование территории

Чуфаровское городское поселение входит в состав Вешкаймского района Ульяновской области. Образовано и наделено статусом сельского поселения Законом Ульяновской области («О муниципальных выборах в Ульяновской области») от 29.05. 2005 года. Поселение состоит из 3-х населенных пунктов входящих в его административное подчинение, в. ч.: р.п. Чуфарово, с. Березовка, п. Забарышский, общей численностью населения – 2790 чел.

Территорию Чуфаровского городского поселения составляют исторически сложившиеся земли населённых пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития сельского поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ Чуфаровского городского поселения. Административным центром Чуфаровского городского поселения является рабочий поселок Чуфарово Вешкаймского района Ульяновской области.

Граница Чуфаровского городского поселения проходит на севере от квартала 4 ГЛФ на юго-восток по административной границе с Карсунским районом до административной границы с Майнским районом. По административной границе Майнского района до пересечения с железной дорогой (восточная часть р.п. Чуфарово) поворачивает на юго-восток по административной границе с Майнским районом до квартала 13 ГЛФ вдоль лесополосы на юго-запад - 4 км до пересечения с автодорогой «Чуфарово – Беклемишево», на юг вдоль автодороги - 2 км, на запад по лесополосе - 5 км до пересечения с р. Барыш, на север до границы Вешкаймского городского поселения, по границе Вешкаймского городского поселения до административной границы с Карсунским районом, на северо-восток до 10 квартала ГЛФ.

На территории Чуфаровского поселения действуют 2 коллективных хозяйства (СХПК «40 лет Победы»; совхоз «Путь Ильича»).

Основу транспортной сети составляют железная дорога (восточная часть р.п. Чуфарово), автодорога «Чуфарово – Беклемишево», соединяющая Чуфаровское городское поселение со Стемасским сельским поселением.

Таблица 1

Предприятия и организации расположенные на территории поселения

| Наименование предприятия, организации | Адрес |
| --- | --- |
| СХПК «40 лет Победы» | с. Березовка |
| совхоз «Путь Ильича» | р.п. Чуфарово |
| ООО «Завод промышленной арматуры» | р.п. Чуфарово |
| АООТ «»Чуфаровский арматурный завод» | р.п. Чуфарово |
| МУП «Чуфаровское коммунальное хозяйство» | р.п. Чуфарово |

Анализ существующей планировки и застройки Чуфаровского городского поселения выявил следующее:

Главные улицы населенных пунктов не имеют архитектурной выразительности:

- Хозяйственные постройки сараев, индивидуальных гаражей внутри жилых кварталов нарушают санитарные нормы проживания

- Не все улицы и проезды имеют твердое покрытие (асфальт), организованные дождевые стоки, тротуары, благоустройство и озеленение.

- Не организована полноценная система культурно-бытового обслуживания и отдыха населения по качеству услуг и радиусу доступности.

- Низок качественный уровень архитектуры, благоустройства промышленной, коммунально-складской и общественно-жилой застройки.

- Новая индивидуальная застройка в настоящее время ведется без утвержденного проекта  планировки территории, хотя не полностью использованы территориальные резервы внутри села путем уплотнения и реконструкции существующей индивидуальной застройки, приобретения частных земельных участков и огородов.

В настоящее время поселение представляет экономический комплекс, где развиваются сельское хозяйство, сфера торговли и услуг, социальная инфраструктура.

Деятельность представительного и исполнительного органов местного самоуправления сельского поселения направлена на повышение качества жизни населения, последовательный рост благосостояния и платежеспособного спроса населения, создание эффективной системы предоставления социальных услуг и благоприятных условий для развития трудового, интеллектуального и творческого потенциала граждан, существенное уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, формирование производственной и социальной базы, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, интенсивное развитие общественной инфраструктуры, развитие малого предпринимательства на территории поселения.

1.2.Эколого-градостроительная ситуация

проектируемой территории.

Комплексная оценка территории является сравнительной планировочной оценкой территории сельского поселения по комплексу природных и антропогенных факторов с точки зрения благоприятности этой территории для различных видов хозяйственной деятельности (промышленности, строительства, сельскохозяйственного, рекреационного освоения и др.).

Выполнен планировочный анализ по следующим факторам:

- современному градостроительному состоянию территории;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- инженерно-строительным условиям;

- условиям водообеспеченности;

- агроклиматическим ресурсам;

- экологической оценке;

- планировочным условиям, включающим оценку по транспортной обеспеченности и ландшафтную оценку для рекреации.

Кроме перечисленных видов использования выявлены территории, на которых особенно необходимо провести противоэрозионные работы.

Градостроительная оценка

Градостроительная оценка выявила необходимость улучшения эстетических качеств ведущегося строительства, его системности и индивидуальности, архитектурно-художественной выразительности. В облике сел и особенно центра сельского поселения должны быть выявлены общественный центр, главная улица, площадь, парк. Усилена роль озеленения и благоустройства. Определены правила застройки и планировки различных функциональных зон сел.

Оценка земель

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

В статье 79 Земельного кодекса РФ «Особенности использования сельскохозяйственных угодий» говорится.

1. Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), – в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

2. Для строительства промышленных объектов и иных несельскохозяйственных нужд предоставляются земли, непригодные для ведения сельскохозяйственного производства, или сельскохозяйственные угодья из земель сельскохозяйственного назначения худшего качества по кадастровой стоимости. Для строительства линий электропередачи, связи, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов и других подобных сооружений допускается предоставление сельскохозяйственных угодий из земель сельскохозяйственного назначения более высокого качества. Данные сооружения размещаются главным образом вдоль автомобильных дорог и границ полей севооборотов.

3. Изъятие, в том числе путем выкупа, в целях предоставления для несельскохозяйственного использования сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость которых превышает свой средне районный уровень, допускается только в исключительных случаях, связанных с повышением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны и безопасности государства, разработкой месторождений полезных ископаемых (за исключением общераспространенных ископаемых), содержанием объектов культурного наследия Российской Федерации, строительством и содержанием объектов культурно-бытового, социального, образовательного назначения, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, связи и других подобных сооружений при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов.

4. Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научно-исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений образовательных учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает средне районный уровень, могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

5. Использование земельных долей, возникших в результате приватизации сельскохозяйственных угодий, регулируется федеральным законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий Ульяновской области включает:

- определение интегральных характеристик объектов оценки по плодородию почв, технологическим свойствам и местоположению;

- определение расчетного рентного дохода и определение кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий, как объектов оценки.

Интегральными показателями являются:

по плодородию почв – совокупный почвенный балл;

по технологическим свойствам – индекс технологических свойств земельных участков;

по местоположению – эквивалентное расстояние до пунктов реализации сельскохозяйственной продукции и баз снабжения материально - техническими ресурсами.

Интегральные показатели по местоположению определены с использованием статистических данных по отдельным хозяйствам:

- объем реализованной сельскохозяйственной продукции за последние три года;

- расстояние до пунктов реализации сельскохозяйственной продукции;

- категории дорог, связывающих центральную усадьбу хозяйства с пунктом реализации продукции;

- класс реализуемой сельскохозяйственной продукции.

Дифференциальный рентный доход определен, как разность между показателем оценочной продуктивности и ценой ее производства.

Расчетный рентный доход рассчитан суммированием величин дифференциального и абсолютного рентного доходов. Кадастровая стоимость 1 га сельскохозяйственных угодий определена умножением расчетного рентного дохода на срок его капитализации. Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения утверждены Постановлением Правительства Ульяновской области № 336 от 29.11.2006 года

Условия водообеспечения

Возможными источниками водоснабжения населенных пунктов сельского поселения могут быть поверхностные и подземные воды.

Поверхностные воды.

По территории Чуфаровского городского поселения протекают реки Майна и Стемасс – притоки реки Барыш.

Снеговое питание рек определяет высокое весеннее половодье - с конца марта до конца апреля и низкие меженные периоды летом и зимой. Городское поселение расположено в пределах Волго-Сурского артезианского бассейна.

Подземные воды

Подземные источники водоснабжения представлены скважинами на животноводческих комплексах, имеется 6 централизованных источник водоснабжения. В населенных пунктах имеются артезианские скважины: в р.п. Чуфарово – 12, с. Березовка – 3, п. Забарышский – 1; из этих скважин 3 – бесхозные. Протяженность водопроводных сетей составляет 19, 855 км, износ которых – 80%. Лимит водопотребления по поселению для населения и производств (в том числе хозпитьевое, производственное) составляет 630 м3/сут., в том числе в с. Березовка, п. Забарышский – 165 м3/сут. В населенных пунктах в личном пользовании имеются шахтные колодцы в количестве 100 и водоразборные колонки в количестве 137.

Ландшафтно-рекреационная оценка территории

Площадь зеленных массивов и насаждений в пределах населенных пунктов городского поселения составляет 533 га, земли сельскохозяйственного назначения – 10150 га, а земли государственного лесного фонда на территории поселения – 5840 га.

Необходимое условие устойчивого развития поселения – стабильное состояние окружающей среды, в частности, отсутствие прогрессирующей деградации природных комплексов.

Наиболее ценные для поддержания экологического равновесия территории включаются в экологический каркас. Экологический каркас представляют собой сеть территорий, связанных, как по биоразнообразию видов животных и растений, имеющих зачастую перекрывающиеся ареалы жизни и связанных между собой цепями питания, так и по территориально-зональному признаку. В период проектирования в состав экологического каркаса можно включать существующие зеленые насаждения.

Экологический каркас необходимо формировать за счет создания защитных насаждений вдоль речек, озер и прудов, противоэрозионных посадок, которые необходимо соединить в отдельные КПТ. Эти территории необходимо сформировать заново, на основе имеющихся фрагментов лесных массивов.

На территории городского поселения программы, направленные на охрану растительности, ландшафтов, животного мира не разработаны.

Экологическая оценка территории

Сохранены локальные экологические проблемы, связанные с неотрегулированностью водоохранных зон, санитарно защитных зон от животноводческих ферм, кладбищ, скотомогильников, эрозия почв, связанная с традиционными методами ведения сельского хозяйства и приводящая к деградации почв.

По показателю устойчивости почв к антропогенной нагрузке для большей части территории, рекомендуемой в дальнейшем использовать для организации отдыха, почвы характеризуются невысокой устойчивостью.

Агроклиматические ресурсы

Климат на территории Чуфаровского городского поселения умеренно континентальный, с холодной зимой и жарким летом. Особенностью климата поселения является короткая сухая весна. Осень в Ульяновской области, как правило, теплая; снежный покров устанавливается в середине ноября. Самый холодный месяц - январь. Зима снежная с частыми оттепелями, длится с середины ноября до середины марта. Средняя температура января −11 °C, июля +19 °C. Летняя погода устанавливается в середине мая. Осадков от 350 мм на юге области до 500 мм на северо-западе. В Ульяновске выпадает 480 мм осадков в год. В регионе нередки засухи. Вегетационный период длится около 180 дней. Из неблагоприятных явлений в зимний период наиболее часто наблюдаются заморозки, вымерзание озимых культур и многолетних трав. В целом климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных сельскохозяйственных культур.

Транспортная обеспеченность

Основу транспортной сети составляют железная дорога (восточная часть р.п. Чуфарово), автодорога «Чуфарово – Беклемишево», соединяющая Чуфаровское городское поселение со Стемасским сельским поселением. На 2009-2010г.г. строительство дорог не запланировано. Приоритетные направления и меры по развитию транспортного комплекса, направлены на поддержание устойчивости, совершенствования имеющихся сетей и объектов внешнего транспорта.

Выводы

Таким образом, комплексная оценка территории и функциональное зонирование позволили выявить территории благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные для освоения в градостроительных, сельскохозяйственных и рекреационных целях, и даны предложения по их перспективному использованию.

В целях создания природно-экологического каркаса по территории поселения необходимо создание защитных насаждений по овражно-балочной и гидрографической сети.

Глава 2. Описание современного состояния компонентов

окружающей среды.

2.1. Краткая характеристика климатических условий района и проектируемой территории

Климат Чуфаровского поселения, как и в целом по Вешкаймскому району, умеренно-континентальный, с теплым, иногда жарким летом и умеренно холодный, продолжительной, снежной зимой.

Среднегодовая температура воздуха равна 3˚С. В годовом ходе среднемесячная температура изменяется от –13˚ в январе до +18,6˚ в июле. Абсолютные значения температур равны – 44˚ в январе и -38˚ в июле, однако практически ежегодно температура воздуха в январе может опускаться до -32˚, а в июле подниматься до +32˚.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 143 дня со второй декады мая до конца третьей декады сентября. Устойчивые морозы наступают в середине ноября и держатся в среднем 120 дней до второй декады марта.

Глубина промерзания почвы в среднем составляет 150 см, максимальная глубина промерзания 200 см.

В среднем за год выпадает около 513 мм осадков, до 70% их приходится на летние месяцы, с максимумом в теплый период – порядка 340 мм. Летом преобладают ливневые осадки, а зимой обложные малой интенсивности. Однако могут быть значительные отклонения по годам и в ту и в другую сторону.

Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября и держится до середины апреля. В середине апреля снег полностью сходит. К концу зимы высота снежного покрова в среднем составляет 37 см. В наиболее снежные зимы высота снегового покрова может достигать 67 см, а под кронами деревьев – до 80 – 90 см.

Критические погодные явления, которые могут приносить экономический ущерб:

- усиление ветра до 18 – 23 м/сек.;

-налипание мокрого снега на проводах зимой во время оттепелей;

- ливни со шквалом и градом в летнее время;

- сильные метели (заносы);

-сильные туманы (чаще осенью) с уменьшением видимости до 100 м, длительностью до 12 часов;

-длительное сочетание жары с отсутствием осадков.

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере, территория относится к зоне умеренного потенциала загрязнения (ПЗА) от низких источников. Факторы, способствующие накоплению примесей в атмосфере (слабые ветры 0-1 м/сек., застойные явления, приземные и приподнятые инверсии, туманы) уравновешиваются факторами, способствующими рассеиванию примесей (ветер более 1 м/сек., ливневые осадки, неустойчивая стратификация).

Неблагоприятные условия для рассеивания примесей в атмосфере могут наблюдаться в течение всего года, но более часто – в теплый период, вследствие уменьшения количества осадков, а также увеличения повторяемости приземных инверсий и туманов.

Увеличение в зимний период мощности и интенсивности инверсий и частоты туманов может создавать в отдельные годы максимум загрязнения воздуха.

Выводы:

● По климатическим условиям рассматриваемая территория относится строительному району II-В.

● Требуется умеренная теплозащита зданий и сооружений.

## ● Необходимо предусматривать ветрозащиту и снегозащиту селитебных территорий и путей сообщения

## 2.2. Рельеф и геологическое строение

Рельеф

В инженерно-геологическом отношении территория городского поселения изучена слабо. Изыскания проводились на отдельных промышленных площадках и по трассам инженерных коммуникаций и на территориях сельскохозяйственных предприятий. Описание рельефа и геологического строения проводили на основе данных геологического заключения проб грунтов при строительстве сельскохозяйственных предприятий

Рельеф. Территории Чуфаровского городского поселения определяются географическим расположением в пределах Волжско-Сурского водораздельного плато, являющегося частью Приволжской возвышенности. Плато представляет собой полого-волнистую равнину, расчлененную глубокими речными долинами и оврагами. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 120-238 м, в днищах речных долин до 90-129 м. По территории городского поселения протекает река Майна. Склоны крутые высотой до 23 м, изрезаны оврагами.

В геологическом строении основная территория поселения представлена верхним отделом меловой системы – мел, марлели, глины реже пески и палеогеновой системой – пески, песчаники, трепелы, опоки.

Почвы серые лесные, черноземы выщелоченные и оподзоленные. Мощность их изменяется от первых метров на водораздельных пространствах, увеличиваясь до 10 – 15 м на склонах и у основания склонов рек и ручьев. Механический состав почвы – средне- и легкосуглинистые.

2.3.Характеристика и анализ фонового загрязнения атмосферного воздуха по данным мониторинга

Основными источниками загрязнения атмосферы являются сельскохозяйственные предприятия: животноводческие комплексы, навозохранилища, машинно-тракторные парки, завод промышленной арматуры на территориях отдельных населенных пунктов, технические средства, находящиеся в частной собственности граждан. Муниципальные котельные на территории городского поселения имеются в 2-х СОШ, школе искусств, детском саду, амбулатории, здании администрации, 2-х клубах, ФАП. Используемым топливом является мазут. Идет газификация поселения. Отопление индивидуальной жилой застройки всех населенных пунктов производится дровами, углем.

Таблица 2

Поголовье скота Чуфаровского

городского поселения в частном секторе (отчет 2009 г)

| Поголовье скота, голов |  |  |  |  |  | Хозяйства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРС | Свиньи | Овцы | Козы | Лошади | Птицы |  |
| 150 | 99 | 317 | 100 | 7 | 2232 | 2905 |

Основной вид деятельности сельскохозяйственных предприятий – производство сельскохозяйственной животноводческой продукции. Источники выбросов загрязняющих веществ расположены на разных площадках, в зависимости от видов деятельности. На территориях сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств имеются фермы крупного рогатого скота, свиней, машинотракторные парки, и другие источники загрязнения. Данные по фоновым загрязнениям атмосферного воздуха по Чуфаровскому поселению отсутствуют.

Таблица 3

Удельное выделение загрязняющих веществ от

сельскохозяйственных животных

| № п/п | Код Ключевого компонента | Основные группы ЗВ | Выброс от сельскохозяйственных животных,мкг с 1 ц. массы животного |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лошади (600 кг) | КРС (450 кг) | Свиньи (120 кг) | Овцы (70 кг) |
| 1 | 1849 | Амины | 0,94 | 1,32 | 0,8 | 0,86 |
| 2 | 0303 | Аммиак | 24,0 | 27,0 | 13,5 | 22,0 |
| 3 | 1314 | Карбонильные соед. | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,3 |
| 4 | 1531 | Карбоновые кислоты | 3.4 | 1.8 | 1.0 | 1.86 |
| 5 | 1728 | Меркаптаны, | 0.016 | 0.02 | 0.01 | 0.015 |
| 6 | 0333 | Сероводород | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 1.8 |
| 7 | 1707 | Сульфиды, | 1.6 | 0.78 | 2.1 | 1.5 |
| 8 | 1071 | Фенолы, | 0.22 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 9 | 2920 | Пыль меховая | 2.6 | 2.5 | 2.45 | 2.05 |

2.4.Характеристика состояния водных ресурсов

По территории поселения протекает реки Майна и Стемасс – притоки реки Барыш. Русла рек умеренно извилистые, с крупными и обрывистыми берегами. На территории городского поселения существовало 5 гидротехнических сооружений, которые в настоящее время заилены. Регулирование стока не производится.

Крупных промышленных производств в бассейне реки не имеется, загрязнение происходит за счет сброса сельхозпредприятий.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются, сток с сельскохозяйственных полей и жилищно-коммунального сектора. Протяженность системы канализации на территории сельского поселения составляет 11,7 км. На территории поселения находятся 5 коровников, 3 кладбища, 3 скотомогильника, которые представляют опасность загрязнения водных ресурсов.

2.5.Характеристика состояния земельных ресурсов

Чуфаровское городское поселение входит в центральную природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства района. Специализация сельского хозяйства поселения – животноводство. Развито производство крупного рогатого скота и свиноводство.

Чуфаровское поселение занимает территорию 16523 га (по паспортным данным социально-экономического развития по состоянию на 01.01.2006г.), из них земли населенных пунктов 533 га.

Таблица 4

Распределение земельного фонда поселения по категориям земель

| Категория земель | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория поселения, в том числе: | 16523 | 100 |
| - земли сельскохозяйственного назначения | 10150 | 61,4 |
| - земли населенных пунктов | 533 | 3,2 |
| - земли гослесфонда | 5840 | 35,4 |
| - земли водного фонда | – | – |

Овраги расчленяют территорию городского поселения на отдельные разобщенные массивы. Некоторые овраги имеют глубину более 15 м и протяженность до нескольких километров. Наиболее активно протекают процессы донной эрозии и, как следствие, происходит разрушение склонов. Часто в верховьях оврагов развиты многочисленные отвержки и промоины.

Широкое развитие оврагов затрудняет хозяйственное развитие территории, прокладку транспортных и инженерных коммуникаций.

Довольно большие площади сельскохозяйственных угодий выведены из оборота из-за активных эрозионных процессов. Большие территории сельского поселения, подверженные эрозии, не используется.

2.6 Описание современного состояния растительного покрова

Район расположения населенных пунктов характеризуется преобладанием серых лесных почв. Они образовались в результате почвообразовательного процесса под широколиственными лесами. В настоящее время почти все земли городского поселения распаханы. Наиболее распространенные почвы городского поселения:

- типично-серые лесные, содержание гумуса – 5,98 %, кислотность – 5,75, требуют внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений.

Наиболее благоприятными для сельского хозяйства являются темные и типично-серые лесные почвы. Эти типы почв малоустойчивы к эрозии.

## Растительность

- Флора и растительность Ульяновской области сформировались в результате очень длительной и сложной истории геологического развития, которая является первой причиной большого ее разнообразия. Флора Правобережья имеет более древний возраст из-за отсутствия здесь в четвертичное время оледенений. В ледниковую эпоху различные возвышенные участки на Приволжской возвышенности были убежищами флоры, где отдельные виды растений сохранились и пережили неблагоприятное время. И в наши дни здесь встречаются виды-реликты, своеобразные "живые ископаемые", - отзвуки прошлых геологических эпох.

- ЛЕСА

- Основным типом растительности Ульяновской области, в особенности на Правобережье, являются леса. В настоящее время, несмотря на сильное истребление лесов, облесенность Ульяновской области остается достаточно большой и составляет 28 %. Широкое распространение лесов объясняется и возвышенным характером местности, более влажным и более умеренным климатом (явление вертикальной зональности) и широким распространением легких песчаных и супесчаных почв, часто с водоносными горизонтами. Основными лесообразующими породами Ульяновской области являются сосна обыкновенная, дуб обыкновенный, или летний, липа мелколистная, береза повислая (реже в сырых лесах береза пушистая) и осина. Вдоль речек, ручьев и на травяных болотах растет ольха клейкая. В качестве примеси к ним могут быть клен платановидный, или остролистный, вяз гладкий и шершавый (ильм) и в отдельных районах - ясень обыкновенный. По берегам и в поймах рек - тополь черный, или осокорь, и тополь белый, различные виды ивы. Из лесных кустарников наиболее распространены лещина обыкновенная, или орешник, и бересклет бородавчатый. Они образуют в лесах кустарниковый ярус, называемый еще подлеском.  Сосновые леса, особенно на Правобережье, наиболее характерны, распространены и представлены сосново-широколиственными лесами, сосняками-зеленомошниками, сосняками лишайниковыми, сосняками остепненными и сосново-березовыми лесами. Широколиственные леса образованы дубом, липой, кленом, вязом, ясенем с крупными листовыми пластинками. Древостой в этих лесах редко образован какой-то одной породой, чаще формируется несколькими видами и расчленен на два яруса. В Правобережье высока роль дуба и липы, гораздо реже - клена, вяза и ясеня. В Заволжье в лесах возрастает роль липы и клена остролистного, но нет ясеня.

- Чуфаровское сельское поселение расположено в Приволжском дубравно-лесостепном лесорастительном районе лесостепной зоны.

Основное значение лесов – защитное, рекреационное. В древостое основными породами являются: дуб, липа, клен, береза, осина. Преобладающими типами леса являются дубравы липовые (93 % площади).

В районе расположения населенных пунктов преобладают суходольные рыхлокустовые луга, травостой которых представлен овсяницей, тимофеевкой луговой, а также мятликом луговым, овсяницей красной, полевицей, клевером ползучим и др.

Наиболее обычны злаково-разнотравные луга. Здесь в основном произрастают кострец (костер) безостый, лисохвост луговой и тростниковидный, полевица побегообразующая, мятлик луговой, пыреи ползучий, а на более сухих участках - степные злаки костер береговой и типчак. Из бобовых обильны различные клевера - луговой, гибридный, земляничный, средний и люцерна серповидная, а из разнотравья - тмин, подмаренник северный, вербейник монетолистный, нивяник, или луговая ромашка, таволга (лабазник) шестилепестная, рябчик шахматовидный. Самые низкие и наиболее увлажненные участки пойм заняты щучковыми лугами, где основу травостоя составляют щучка дернистая или луговик, а также встречаются мятлик болотный, овсяница луговая, лютик едкий, лапчатка гусиная, горец земноводный и горец змеиный (раковые шейки).

На полях и в поймах рек сейчас созданы сеяные луга, где культивируются кормовые растения из семейства бобовых - это клевер, люцерна посевная и козлятник лекарственный, а из семейства злаков - кострец (костер) безостый и сорго суданское, или суданская трава. Они используются как сенокосные и как пастбищные угодья.

Глава 3. Определение санитарно-гигиенических

и экологических ограничений

3.1.Санитарно-гигиенические и экологические ограничения, накладываемые источниками неблагоприятного техногенного воздействия на реализацию проектных намерений

При оценке территории исключаются из градостроительного освоения территории, затапливаемые водами рек 1% обеспеченности. Площади разведанных месторождений полезных ископаемых относятся к территориям, не подлежащим застройке какими-либо капитальными сооружениями. Площадки отработанных месторождений подлежит рекультивации с целью дальнейшего их использования.

К неблагоприятным для освоения территориям относятся пойма реки Майна, характеризующиеся близким залеганием грунтовых вод и затопляемые во время паводков.

С удорожанием связано освоение пойменных земель, с высоким стоянием грунтовых вод, местности расчлененной сильными оврагами. Такие овраги повсеместны. При размещении жилищного строительства и различных хозяйственных построек вблизи крутых склонов рек и крупных оврагов, зачастую осложненных оползнями, необходимо соблюдать зону отступа застройки от них, принимаемую равной тройной высоте откосов.

Комплексной оценкой территории выявлены участки, подверженные эрозии, на которых требуется проведение комплекса противоэрозионных мероприятий. К ним относятся овражно-балочная сеть.

Освоение территорий, ограниченным благоприятным и неблагоприятным по инженерно-геологическим условиям, возможно только при проведении мероприятий по инженерной подготовке. Учет инженерно-геологических условий необходим при проведении мероприятий и прогнозировании последствий воздействия человека на окружающую среду.

Согласно Водному Кодексу РФ вдоль рек устанавливаются водоохранные полосы. Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и в зависимости от крутизны склонов устанавливается от 35 до 100 м.

В водоохранной зоне запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков на удобрение почв;

- размещение складов ядохимикатов, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения и складирования промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- вырубка лесов;

- заправка топливом, мойка и ремонт автотранспорта.

В пределах прибрежных защитных полос перечисленные выше ограничения должны быть еще более ужесточены. Кроме того, в пределах зон не допускается распашка земель, применение удобрений, выпас и организация летних лагерей скота.

Следует иметь в виду, что землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос, т.е. не осуществлять деятельность, способную привести к загрязнению, засорению территории и истощению водных объектов. В противном случае контролирующие органы вправе наложить на землепользователя санкции в соответствии с законодательством РФ.

Санитарно-защитная зона – это особая функциональная зона, отделяющая предприятие от селитебной зоны либо от иных зон функционального использования территории с нормативно закрепленными повышенными требованиями к качеству окружающей среды. СЗЗ устанавливается в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, уровней шума и других факторов негативного воздействия до предельно допустимых значений на границе с селитебными территориями за счет обеспечения санитарных разрывов и озеленения территорий. В СЗЗ действует режим ограниченной хозяйственной деятельности. Основные правила установления регламентированных границ СЗЗ сформулированы в СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-9б «Проектирование, строительство; реконструкция и эксплуатация предприятий. Планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (разделы 3,4,5). Регламентированный размер СЗЗ определяется в первую очередь классом предприятия или производства по классификации. В соответствии с этой классификацией большинство производств, предприятий и объектов могут быть отнесены к одному из 5-ти классов. Для объектов (предприятий, производств), отнесенных к какому-либо из этих классов, установлены следующие размеры СЗЗ:

для объектов I-го класса - 1000 м;

для объектов II-го класса -500 м;

для объектов III-го класса - 300 м;

для объектов IV-гo класса - 100 м;

для объектов V-го класса - 50м.

3.2. Определение санитарно-гигиенических

и экологических ограничений

По фактору воздействия на качество атмосферного воздуха выбросов в атмосферу загрязняющих веществ предприятием (производством, группой предприятий и т.д.) при определении СЗЗ предприятия учитываются  зоны с нормативно определенными повышенными требованиями к качеству окружающей среды в окрестности предприятия (в т.ч. селитебные зоны), которые попадают в зону влияния выбросов предприятия. При этом размеры СЗЗ определяются непосредственно от источника загрязнения атмосферы (ИЗА) как с организованными выбросами (трубы, шахты, дефлекторы и т.д.), так и с неорганизованными. Исходными данными при определении внешних границ СЗЗ предприятия (группы предприятий) по фактору вредного воздействия на качество атмосферного воздуха выбросов в атмосферу загрязняющих веществ предприятием (производством, группой предприятий и т.д.) являются:

- картографические материалы;

- сведения о характере производств, функционирующих на предприятии (предприятиях), и их мощности;

- данные о параметрах ИЗА;

- физико-географические характеристики района расположения предприятия;

- сведения о зонах (территориях) с нормативно определенными повышенными требованиями к качеству окружающей среды.

Достаточность ширины нормативной СЗЗ может быть проверена с помощью расчетов загрязнения атмосферы. На первом этапе расчетной проверки для каждого j-го вещества, выбрасываемого источниками предприятия (предприятий), при каждом i-м режиме его (их) выбросов рассчитываются параметры Zj,i, и gj,i, позволяющие, в соответствии с п.8.5.14 ОНД-86 дать предварительную оценку воздействия на качество атмосферного воздуха выбросов j-го вещества в рассматриваемом режиме источниками предприятия (группы).

Параметр Zj,i рассчитывается по формулам:

а) - для отдельного вредного вещества, выбрасываемого предприятием в i-м режиме выбросов:

Общий порядок определения СЗЗ по шуму включает:

- анализ планировочной структуры предприятия (группы предприятий) и их функционального назначения;

- определение шумовых характеристик предприятий (объектов);

- построение локальных СЗЗ по шуму от каждого предприятия (объекта);

- построение общей СЗЗ по шуму группы предприятий зоны путем акустического сложения СЗЗ смежных предприятий (объектов);

- определение влияния других городских источников внешнего шума и корректировка СЗЗ с учетом вредного воздействия всего комплекса техногенных факторов.

Нормативные размеры СЗЗ по шуму для предприятия (группы предприятий) определяются по формуле:

LpA=LcpA+10lg(2S/So),

где: S - площадь участка;

So - площадь = 1 м2;

LcpA - средний уровень звука по периметру площадки, дБ.

СЗЗ для воздушных линий электропередачи переменного тока (ВЛ) является территория вдоль трассы ВЛ, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений, санитарными нормами допускается принимать границы СЗЗ вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ напряжением

Таблица 5

Размеры санитарно-защитных и охранных зон для ВЛ

| Напряжение ЛЭП, кВ | Размер СЗЗ, м | Размер ОЗ, м |
| --- | --- | --- |
| До 20 | Не устанавливается |  |
| 35 | Не устанавливается | 15 |
| 110 | Не устанавливается | 20 |
| 150 | Не устанавливается | 25 |
| 220 | Не устанавливается | 25 |
| 330 | 20 | 30 |
| 500 | 30 | 30 |
| 750 | 40 | 40 |
| 1150 | 55 | 55 |

СЗЗ и ЗО определяются и устанавливаются с учетом суммарного воздействия всех передающих радиотехнических средств данного объекта или расположенных на данной территории.

Расчет границ СЗЗ для инфразвука и низкочастотного шума проводится для действующих промпредприятий источниками низкочастотного шума (компрессорными установками, вентиляционными агрегатами, циклонами, градирнями, автотранспортом и т.п.).

Нормируемыми характеристиками низкочастотного шума являются уровни звукового давления в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31,5 Гц или в третьеоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 25, 31,5, 40 Гц.

Определение СЗЗ и зоны ограниченного землепользования по показателям воздействия на ландшафт распространяется на особо охраняемые природные территории и состоит из трех последовательных стадий:

а) Анализ природных и ландшафтно-геохимических особенностей территории, включающий:

- оценку структуры ландшафта (с выделением геохимически автономных и геохимически подчиненных элементарных ландшафтов);

- анализ почвенно-геохимических условий (структуры почвенного покрова, кислотно-щелочных и окислительно-восстановительных условий, содержания и состава органического вещества, механического и минералогического состава почв, типов водного режима, обогащенности почв элементами питания);

- фоновые концентрации предполагаемых токсикантов в атмосфере, почве, растениях (при этом значения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для особо охраняемых природных территорий устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству атмосферного воздуха для лесообразующих древесных пород.

б) Установление сферы влияния предприятия и интенсивности его воздействия на природные экосистемы по следующим параметрам:

- плотность выпадения техногенных веществ на подстилающую поверхность (на основе натурных исследований состояния или расчетных методов);

- химический состав техногенных веществ, оседающих на подстилающую поверхность, их токсичность, класс опасности;

- уровни накопления техногенных веществ в почвах, поверхностных и грунтовых водах, растениях, атмосферных осадках;

- степень изменения растительности и почвенно-геохимических условий по сравнению с фоном.

в) Интегральный анализ содержания токсикантов в воздухе, в почве и растительности, химический и биометрический анализ состояния растительности.

Комплексная оценка загрязнения территории с учетом структуры геосистем определяется расчетом среднего уровня загрязнения как средневзвешенного, вычисляемого по формуле:

,

где: m - площадь i - го контура;

Z - загрязнение i - го контура;

S - общая площадь района загрязнения;

X - средневзвешенный показатель загрязнения.

Выделение СЗЗ и зоны ограниченного землепользования проводится на основе интегрального анализа концентраций загрязнителей в природных средах с учетом требований к их качеству для различных видов функционального использования территории

3.3.Определение границ нормативной санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Зоны санитарной охраны

Размер СЗЗ устанавливается с учетом возможностей перспективного развития предприятия. Вокруг промышленно-транспортных объектов – основных загрязнителей окружающей среды, складов ядохимикатов, очистных сооружений необходима организация санитарно-защитных зон.

В пределах рассматриваемой территории установлены следующие охранные и санитарно-защитные зоны (табл.6).

Таблица 6

Размеры санитарно защитных зон по объектам сельского поселения

| № | Наименование объекта | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | – Фермы крупного рогатого скота | 300 |
| 2 | - Конный двор | 300 |
| 3 | - Машинно-тракторные парки | 300 |
| 4 | - Склады ядохимикатов до 50 тонн | 100 |
| 5 | - Полигон ТБО | 500 |
| 6 | - Кладбища площадью |  |
| 7 | менее 20 га | 300 |
| 8 | 20-40 га | 500 |
| 9 | - Скотомогильник | 300 |

Проектом предусматривается:

- Введение режима запрещения нового жилищного строительства в пределах СЗЗ

- Озеленение 40% территории СЗЗ

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений  на скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе 3-х поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса огораживается и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону II и III поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СаНПиН-4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» – Минздрав России – 2002 г.

На территории II и III–го поясов устанавливается ограничительный санитарный режим.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надежности их.

На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СаНПиН 4.1110-02.

3.4.Определение планировочных ограничений и разработка

предложений для реализации проектных намерений.

Проект организации СЗЗ включает:

- мероприятия по благоустройству и озеленению СЗЗ;

- предложения по функциональному, строительному, ландшафтному зонированию и планировочной организации территории;

В проекте организации и благоустройства СЗЗ решены следующие вопросы:

- установлены типы и конструкции посадок, подобран ассортимент деревьев, кустарников, цветочных растений и газонных трав, разработаны агротехника работ по озеленению и уходу за насаждениями в первый год после посадки, определяется объем работ и потребность в материалах для озеленения;

- разработаны мероприятия по максимальному сохранению и эффективному использованию в защитных целях существующие зеленые насаждения;

- предусмотрены мероприятия по инженерной подготовке озеленяемых территорий;

На плане озеленения показаны существующие, реконструируемые и проектируемые насаждения с указанием типов посадок, вариантов схем смешения древесно-кустарниковых пород. На плане благоустройства показаны проектируемые дороги, защитные полосы вдоль дорог. На плане электрических сетей показаны трассы основных сетей и их охранные зоны (табл. 5)

Таблица 7.

Сводные данные по санитарно-защитным зонам предприятий Чуфаровского городского поселения

| № п/п | Перечень производственных объектов | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1200-03 | Предложения проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское кладбище | 50 м | озеленение 60 % территории СЗЗ |
| 2 | Фермы крупного рогатого скота | 300 м | озеленение территории СЗЗ на 50 % |
| 3 | Склад ядохимикатов | 300 м | озеленение территории СЗЗ на 50 % |
| 4 | Машиннотракторный парк | 300 |  |
| 5 | Автодорога между населенными пунктами | 30 м | - « - |
| 6 | Охранная зона ВЛ-500 | 30 м |  |
| 7 | Газопроводы к населенным пунктам | 50 м |  |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в пределах территории СЗЗ, необходимо озеленять 60% площади санитарно-защитных зон этих предприятий.

На территории СЗЗ допускается размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

- пожарные депо, бани-прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения.

4. Прогноз изменения компонентов окружающей среды.

## 4.1. Характеристика объекта проектируемого строительства

## Программа социально-экономического развития Чуфаровского городского поселения Вешкаймского района Ульяновской области включает в себя прогноз основных направлений развития экономики (производство товаров и производство услуг), инвестиционной привлекательности, ускоренное развитие животноводства, внедрение энергосберегающей технологии.

В основу проекта закладывается концепция устойчивого развития хозяйственного комплекса поселения.

Преобразования в экономике городского поселения на современном этапе, требуют такой отраслевой структуры занятости работающих, которая бы качественно отличалась от прежней.

В условиях Чуфаровского городского поселения с сельскохозяйственной спецификой, производственная сфера деятельности должна претерпеть существенные структурные перемены от преимущественного производства сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства к созданию территориальных производственных агропромышленных комплексов, включающих в сферу деятельности взаимосвязанный комплекс задач: самообеспечение продовольствием, производство продуктов сельского хозяйства, хранение, переработка и их реализация (сбыт). На территории поселения запланировано открыть потребительский кооператив, который призван оказывать помощь в реализации продукции, произведенной в личном подворье граждан.

Для развития сельскохозяйственного производства сельского поселения необходимо:

*интенсификация производительности труда с внедрением современных технологий;

*специализация на отдельных видах растениеводства и животноводства;

*внедрение племенного животноводства, элитного семеноводства;

*мелиорация и биологизация почв;

*сосредоточение финансовых и материальных ресурсов на приоритетных направлениях и объектах;

*вложение средств в окупаемое, эффективное и перспективное производство посредством целевых программ;

*работа на принципах самоокупаемости, самофинансирования и самохозяйствования при экономико-правовой бюджетной, кредитной и налоговой поддержки сильных и перспективных производств со стороны администрации области и района;

*включение в практику форм и механизмов мотивации рыночного характера – предпринимательского дохода, накопление капитала и собственности, участия в прибылях, дивидендов на доли собственности, процентов на используемый капитал, арендной платы и др.;

*развитие полевого кормопроизводства;

*внедрение высокоэффективных технологий заготовки и хранения кормов;

*обеспечение семенами высоких репродукций сельхозтоваропроизводителей.

Программой социально-экономического развития района предусматривается увеличение доли белковых, бобово-злаковых смесей до 50%, в целях увеличения эффективности животноводства.

Прежде всего, необходимо восстановление почвенного плодородия сельхозугодий.

С увеличением производства высокорентабельных культур: картофеля и овощей необходимо расширение рынков сбыта продукции, а также организовать переработку расширенного ассортимента продукции. Очень важно внедрение новых технологий с использованием высокоурожайных сортов. Расширение орошаемых площадей, получение экологически чистой продукции (биологизации земледелия: сочетание приёмов химизации с биологическими).

В сложных эрозионных ландшафтах района необходимо в севооборотах расширять посевы бобовых трав, применять технологии, способствующие повышению продуктивности полей, сокращению эрозионных процессов, улучшению фитосанитарного состояния посевов.

В проекте посевные площади под кормовыми культурами учтены из расчёта обеспечения потребностей животноводства в грубых, сочных и зелёных кормах; необходимо внедрение высокоурожайных сортов, новых кормовых культур, повышение продуктивности сенокосов и пастбищ. Увеличение продукции растениеводства зависит от биологического потенциала растений, поэтому большое внимание должно уделяться семеноводству трав, зерновых культур, картофеля (получение элитных семян, высоких репродукций, районированных сортов), устойчивых к болезням, вредителям и пр. В результате можно получить высокую и устойчивую урожайность.

Острой проблемой для поселения является размещение и утилизация твердых бытовых отходов. Требуют реконструкции и обустройства в соответствии с требованиями санитарных правил санкционированные свалки в населенных пунктах поселения.

Для дальнейшего предотвращения эрозии, смыва почв на территории поселения предусмотрено строительство противоэрозионных плотин. Серьезной угрозой загрязнения окружающей среды являются животноводческие фермы. Со многих животноводческих ферм в овраги и речку сбрасывается навозная жижа, загрязняя при этом водные объекты. Нужно провести на каждой ферме реконструкцию существующих и строительство недостающих навозохранилищ и жижесборников.

В системе мероприятий, направленных на внедрение биологизированных систем земледелия, важное значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

Инженерная инфраструктура

В ближайший период в соответствие с Программой социально-экономического развития Вешкаймского района намечается:

- Строительство дорог, осуществляющих связь между населенными пунктами, сельскими администрациями;

- Замена ветхих труб и котлов, установка приборов учета воды;

- Организация водоснабжения из подземных вод и расширение водозаборов в ряде населенных пунктов;

- Реконструкция и строительство разводящей водопроводной сети, соответственно реконструкция, строительство разводящей водопроводной сети;

- Широкое внедрение индивидуальных обогревателей на газовом топливе.

Социальная инфраструктура

- Завершение реализации программы реструктуризации школ и создание социально-культурных центров.

Для решения задач охраны окружающей среды общепланировочные мероприятия можно разделить на следующие две группы:

а) мероприятия, обеспечивающие благоприятные санитарно-гигиенические условия в местах проживания населения;

б) мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду, или минимизирующие негативные воздействия этих нагрузок.

К числу первых относятся:

- оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории для обеспечения рационального природопользования;

- обеспечение необходимых разрывов между селитьбой и источниками вредности путем организации СЗЗ.

К числу планировочных мероприятий, обеспечивающих наиболее безопасное распределение антропогенных нагрузок на среду, следует отметить:

- выбор оптимальных вариантов размещения различных хозяйственных объектов, зон отдыха и резервных территорий поселений;

- восстановление целостности экологического каркаса (реставрация коренных лесных экосистем);

Наиболее важными из организационных мероприятий являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению на территории данного поселения экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

Водоохранные зоны источника водоснабжения

С целью предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения, предусматривается организация водоохранных зон, состоящих из трех поясов.

Границы зоны 1 пояса – на расстоянии 30 метров от центра скважины, 2 и 3 пояса определяются гидродинамическими расчетами, исходя из следующих условий:

- микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса не достигнет водозабора (для 2 пояса);

- время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного времени (Т) (для 3 пояса).

Упомянутые расчеты производятся в проекте водоснабжения населенного пункта или в специальном проекте.

Все мероприятия в зонах должны быть приведены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Хозяйственно-бытовая канализация

В населенных пунктах отсутствует хозяйственно-бытовая канализация. Водоприемником сточных вод являются овраги и рельеф местности.

Объектами водоотведения являются жилая и общественная застройка и прочие объекты.

Нормы водоотведения для жилой и общественной застройки, в соответствии со СНиП 2.04.02-95, принимаются равными нормам водопотребления (табл. 8)

Таблица 8

| Санитарно-техническое оборудование зданий | Удельное водоотведение |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Застройка с оборудованными внутренним водопроводом и канализацией. | 140 | 150 |
| Водопользование из водоразборных колонок. | 25 | - |

Примечание:

- Удельное водоотведение включает расходы сточных вод от общественных и коммунальных зданий.

- Расход сточных вод – 25 л/сутки на человека, учитывает пользование населением бань, прачечных и других общественных зданий.

Схема канализации

Согласно временной инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных вод (СН 496-77) допускается сбрасывать в водоемы без очистки поверхностные воды с площади водосбора до 20 га. На территории городского поселения на проектный срок планируется строительство очистной установки производительностью до 100 куб.метров в сутки.

Одноэтажный жилой фонд намечается оборудовать автономными системами канализации.

Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02.89. Для сельских населенных пунктов усредненные суточные нормы принимаются:

- с населением более 100 человек на расчетный срок – 160 л/сут/чел.

- с населением менее 100 человек с учетом нужд домашнего скота – 120 л/сут/чел.;

Расходы воды для нужд общественного животноводства определены по следующим нормативам:

- крупный рогатый скот- 70 л/сутки на голову

- свиньи – 40 л/сутки на голову

- птица – 3 л/сутки на птиц

Интенсивному загрязнению рек способствует неорганизованный сброс сточных вод на рельеф местности от животноводческих ферм, мелких перерабатывающих предприятий и др.

Так, в животноводческих комплексах и птицефабриках должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по организации своевременного вывоза навоза из навозохранилищ на поля в качестве удобрения.

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, строительство в ряде наиболее крупных населенных пунктов локальных очистных сооружений канализации и т.д.), направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков и улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта района.

4.2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

4.2.1. Расчет степени загрязнения хозяйственно-бытовых

и производственных сточных вод

Поверхностные воды

Интенсивному загрязнению рек способствует неорганизованный сброс сточных вод на рельеф местности от животноводческих ферм, мелких перерабатывающих предприятий и др.

Так, в животноводческих комплексах и птицефабриках должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по организации своевременного вывоза навоза из навозохранилищ на поля в качестве удобрения.

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков и улучшение экологического состояния природной среды.

4.2.2.Расчет степени загрязнения поверхностного стока

Расчет загрязнения водных ресурсов с поверхностным стоком с территорий хозяйств проводится на основе общепринятой методики расчета ливневых, поливомоечных и талых вод и выноса загрязняющих веществ в водные объекты. Для расчета используем данные площадей территории сельских поселений и площади водонепроницаемых покрытий.

4.3.Охрана атмосферного воздуха

Развитие сельского хозяйства определено с учётом экономических и природных условий, ресурсного потенциала региона, на основании анализа динамики современного состояния, достижения сельскохозяйственной науки.

Основная цель – восстановление, стабилизация и развитие сельского хозяйства, возобновление роста производства сельскохозяйственной продукции, создание благоприятных условий для устойчивого развитая сельского хозяйства, обеспечивающего продовольственную безопасность, уменьшение продовольственной зависимости от других регионов.

На перспективу необходимо выполнить следующие задачи:

- полное обеспечение местных потребностей населения продуктами питания местного производства;

- повышение роли поселения на региональном рынке овощей, картофеля, зерна, молока, мяса и продукции их переработки;

- производство экологически чистой продукции, стимулирование рационального использования земель;

- расширение ассортимента и производства продукции с длительными сроками хранения.

Развитие животноводства определилось наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: мясо-молочное скотоводство, свиноводство, овцеводство, пчеловодство.

Необходимо строительство новых и реконструкция существующих животноводческих помещений, отвечающих современным требованиям.

С развитием зернового хозяйства предполагается развитие птицеводства, свиноводства. Размещение поголовья по хозяйствам возможно с учетом развития кормовой базы, наличия животноводческих построек.

Следует отметить, что современные системы обработки и утилизации животноводческих отходов не предотвращают загрязнения окружающей среды, поэтому при строительстве и реконструкции животноводческих объектов необходимо предусмотреть внедрение малоотходных технологий, внедрение «новейших» технологий; современные разработки отечественных и зарубежник фирм предлагают прогрессивные и доходные методы утилизации навоза.

Основные направления развития промышленности связаны:

- ускоренное развитие животноводства;

- развитие малых форм хозяйствования;

- рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- углубленная переработка сельскохозяйственного сырья на основе инновационных технологий

В первую очередь по развитию экономики городского поселения намечается осуществить следующие инвестиционные предложения:

- Создание сельскохозяйственного торгово-закупочного предприятия;

Анализ перспективы развития отраслей народного хозяйства поселения на проектный срок показывает, что рост объемов производства продукции животноводства, сельского хозяйства, отраслей промышленности будет происходить за счет развития личного подсобного хозяйства и частного бизнеса – малого предпринимательства. Предварительный прогноз развития предприятий позволяет сделать вывод, что объемы выброса в атмосферу на расчетный период останутся на проектном уровне за счет перевода котельных на газовое топливо и применения систем очистки выбросов в атмосферу от проектируемых объектов.

5. Благоустройство и озеленение территории.

5.1.Подбор пород и конструкции зеленых насаждений

для благоустройства и озеленения

При проектировании благоустройства СЗЗ предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений. Со стороны селитебной территории предусмотрена полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

Растения, используемые для озеленения СЗЗ, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами.

При подборе растений для озеленения СЗЗ следует руководствоваться ассортиментом деревьев и кустарников, приведенным в табл. 9.

Для цветочного оформления СЗЗ рекомендуется использовать газоустойчивые виды однолетних, двухлетних и многолетних цветочных растений.

Существующие зеленые насаждения на территории СЗЗ должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны. При необходимости должны предусматриваться мероприятия по их реконструкции.

Посадки зеленых насаждений в СЗЗ предусматриваются в виде плотной структуры изолирующего типа, создающей на пути загрязнения воздушного потока механическую преграду, осаждая и поглощая часть вредных выбросов, или ажурной структуры фильтрующего типа, выполняющей роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока, которые дополняются декоративными посадками. Зеленые связи – это неширокие коридоры (50-100 м) зеленых насаждений и многоярусные посадки вдоль дорог и по периметру промышленно-складских и коммунальных объектов. Их соотношение в СЗЗ 90:8:2; в связующих элементах 20:75:5.

Фильтрующие посадки размещаются достаточно крупными массивами (до 3 га) с полнотой насаждений 0,7-0,8 и вертикальной сомкнутостью крон. Их назначение – адсорбирование примесей и очистка воздушного бассейна.

Рекомендуется использовать хорошо облиствленные деревья, избегать кустарниковых опушек (лишь со стороны фасадов зданий). Разрывы (просеки) между зелеными массивами устраиваются в направлении господствующих ветров.

Для фильтрующих посадок рекомендуются ель обыкновенная, лиственница сибирская, можжевельник обыкновенный, акация белая, клен остролистный, липа, тополь канадский, ясень обыкновенный, акация желтая, жимолость татарская, калина обыкновенная, сирень обыкновенная, шиповник обыкновенный.

Планировочная организация СЗЗ кроме выполнения основной задачи – защиты населения от негативных воздействий промышленных объектов – должна также отвечать требованиям архитектурно-композиционной увязки жилых районов. При планировке СЗЗ следует учитывать, что одним из важных факторов, обеспечивающих защиту окружающей среды от промышленных воздействий, является озеленение территории газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями.

Защитное озеленение СЗЗ древесно-кустарниковыми насаждениями должно занимать площадь для зон шириной:

до 300 м – не менее 60 %;

от 300 до 1000 м – не менее 50 %;

от 1000 до 3000 м – не менее 40 %.

Конструкции зеленых насаждений в санитарно-защитной зоне и в пределах природно-экологического каркаса приведены на рис.1. При этом подбор ассортимента деревьев и кустарников необходимо производить в соответствии с показателями устойчивости к воздействиям негативных факторов: загазованность, засухоустойчивость, влагоустойчивость (табл. 9 и 10).

Таблица 9

Ассортимент древесных и кустарниковых пород, рекомендуемых для восстановления и создания устойчивых лесопарковых насаждений

| Почвы |  | Породы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | главные | сопутствующие | кустарники |
| Дерново-подзолистые почвы южной половины лесной зоны |  |  |  |
| Песчаные | Сосна обыкновенная, сосна Банкса, береза бородавчатая | Рябина обыкновенная клен ясенелистный, вяз перистоветвистый | Можжевельник обыкновенный, бузина красная, клен татарский, ракитник |
| Супесчаные | Сосна обыкновенная, береза бородавчатая, лиственница сибирская, липа мелколистная, ель обыкновенная, вяз гладкий, дуб черешчатый | Клен остролистный, рябина обыкновенная, яблоня лесная, туя западная, груша обыкновенная, черемуха обыкновенная | Акация желтая, дерен белый, бузина красная, клен татарский, бересклет бородавчатый, жимолость татарская, спирея, кали-нолистная, можжевельник обыкновенный, ракитник |
| Суглинистые | Дуб черешчатый, береза бородавчатая, липа мелколистная, вяз гладкий, лиственница сибирская, ель обыкновенная | Клен остролистный, черемуха Маака, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, туя западная, груша обыкновенная, яблоня лесная | Лещина (орешник обыкновенный), акация желтая, перен белый, жимолость татарская, клен татарский, клен Гиннала, береслкет бородавчатый, можжевельник обыкновенный, калина обыкновенная, спирея калинолистная |
| Светло-серые, серые и темно-серые лесные, почвы лесостепной зоны | Дуб черешчатый, береза бородавчатая, липа мелколистная, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, ясень обыкновенный | Клен остролистный, вяз гладкий, груша обыкновенная, яблоня лесная, ясень пушистый, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная | Акация желтая, клен татарский, дерен белый, жимолость татарская, бересклет бородавчатый, клен Гиннала, бузина красная |
| Оподзоленные (деградированные) выщелоченные и мощные черноземы лесостепной зоны | Дуб черешчатый, береза бородавчатая, лиственница сибирская, сосна крымская, ясень обыкновенный, липа мелколистная, ель обыкновенная | Клен остролистный, клен полевой, вяз гладкий, груша обыкновенная, яблоня лесная, ясень пушистый, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная | Бирючина, лещина, клен татрский, жимолость татарская, бересклет бородавчатый, калина, спирея калинолистная, дерен белый, клен Гиннала, бузина красная |

Hbc/ 1Р

Рис. 1

Таблица 10

Степень устойчивости некоторых видов деревьев и кустарников

к вредным примесям в атмосфере

| Наименование деревьев и кустарников | Сернистый ангидрид | Окислы азота | Аммиак | Фенол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Древесные породы |  |  |  |  |
| Береза бородавчатая | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Вяз гладкий | 2 | 1 | 1 | – |
| Вяз мелколистный | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Гледичия трехколючковая | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Груша обыкновенная | – | 3 | 3 | – |
| Дуб черешчатый | – | – | – | 2 |
| Ива белая | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Карагана древовидная | 2 | 1 | 1 | – |
| Каштан конский | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Клен ложноплатановый | 3 | 1 | 1 | – |
| Клен остролистный | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Клен полевой | 3 | 1 | 1 | – |
| Клен серебристый | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Клен татарский | 2 | 1 | – | 2 |
| Клен ясенелистный | 2 | – | 1 | 2 |
| Липа сердцелистная | 3 | 1 | 1 | – |
| Липа мелколистная | – | – | – | 2 |
| Орех грецкий | 2 | 2 | 2 | – |
| Рябина обыкновенная | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тополь бальзамический | 2 | 2 | 1 | – |
| Тополь канадский | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Тополь китайский | 2 | 1 | 1 | – |
| Тополь пирамидальный | 1 | 1 | 1 | – |
| Черемуха обыкновенная | 1 | 1 | 1 | – |
| Шелковица белая | 1 | 1 | 1 | – |
| Яблоня домашняя | 3 | 3 | 3 | – |
| Явор | – | – | – | 2 |
| Ясень обыкновенный | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Кустарниковые породы |  |  |  |  |
| Абрикос обыкновенный | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Бирючина обыкновенная | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Боярышник обыкновенный | – | 3 | 3 | – |
| Вишня маголепская | 1 | 1 | 1 | – |
| Жимолость татарская | – | – | – | 2 |
| Карагана | 2 | 1 | 1 | – |
| Лох узколистный | 1 | 2 | 1 | – |
| Сирень обыкновенная | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Смородина золотистая | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Смородина обыкновенная | – | – | – | 2 |
| Шиповник обыкновенный | 1 | 1 | 2 | – |

Примечание: 1 – слабо поврежденные виды, 2 – средне поврежденные виды  3 – сильно поврежденные виды   "–" - данных нет

5.2.Разработка рекомендаций и мероприятий

по благоустройству и озеленению

Одним из эффективных инструментов противодействия негативным тенденциям должен стать природно-экологический каркас сельского поселения. Основная цель создания природно-экологического каркаса (ПЭКС) сельского поселения – увеличение площади земель с природными ландшафтами до уровня, достаточного для сохранения их разнообразия, близкого к свойственному им естественному состоянию, и формирование их территориально единой системы, построенной в соответствии с обеспечением возможности естественной миграции и распространения видов растений и животных, которая обеспечивала бы сохранение природных экосистем, видов растительного и животного мира и их популяций. Таким образом, ПЭКС, как единая территориальная система, призвана действовать комплексно, способствовать гармонизации отношений человека и природы.

Очевидно, что формирование природно-экологического каркаса данного поселения влечет за собой существенную перестройку установившихся шаблонов общественной и личной деятельности, стереотипов поведения, затрагивает интересы людей. Иные качественные и количественные черты приобретет система землепользования. В первую очередь, необходимо выделить земли, которые нуждаются в консервации. В некоторой степени для консервации возникнет необходимость изъятия и сокращения площади пахотных земель, что может вызвать уменьшение валового сбора зерна или другой сельскохозяйственной продукции. Для компенсации этих потерь необходимо существенно увеличить урожайность, внедрить современные сельскохозяйственные технологии. Ограничения на ведение хозяйственной деятельности потребуют не только объекты заповедного фонда, но и территории природных коридоров и буферных зон.

Включение в природно-экологический каркас городского поселения лесов, безусловно, соответствует глобальной роли, которую они выполняют в биосфере. Восстановление лесистости до естественных показателей потребует огромных материальных и интеллектуальных затрат. Сложность, глобальность и многоуровневость проблемы требует очень точных, научно обоснованных, выверенных решений. Эффективность формирования, функционирования природно-экологического каркаса поселения во многом зависит от поддержки программы широкими слоями населения, общественными организациями, политическими партиями и движениями.

С другой сторон, нет и не может быть разумной альтернативы осуществлению данной задачи. Реально действующий природно-экологический каркас сельского поселения поможет улучшить положение в деле сохранения биоразнообразия; восстановления сбалансированной структуры землепользования; сохранения природных ресурсов; совершенствования рекреационных возможностей территорий; активизации процессов самовосстановления деградированных и нарушенных территорий.

Природно-экологический каркас природными узами свяжет Чуфаровское городское поселение с другими поселениями Вешкаймского района, создавая единую экологическую систему. Основными элементами природно-экологического каркаса являются лесные массивы, природные коридоры и буферные зоны. Лесные массивы определяются как территории, имеющие в своем составе объекты лесного фонда. Однако сеть зеленных насаждений по территории поселения обладает рядом системных недостатков.

Прежде всего, растительность распределена по территории крайне неравномерно. Существующие насаждения сильно расстроены, отдельные колки по вершинам оврагов не связаны между собой и не образуют единый коридор. Таким образом, каркас, основанный только на существующих насаждениях по территории городского поселения, будет иметь существенные прорехи, что наглядно демонстрируется на графическом материале. Кроме того, обнаруживается существенный разрыв между обеспеченностью зеленными насаждениями и уровнем деградации территории. Согласно рекогносцировочным исследованиям площади деградированных земель расположены вдоль речки Майна. Территория, прилегающая к руслу, почти не озеленена, городское поселение не имеет на своей территории зеленых насаждений для рекреации и защитных функций. Существует серьезная проблема репрезентативности экологической сети. Особенно важно создание растительности на территории поселения на склоновых экологических системах вдоль рек, речушек и оврагов. Здесь необычайно остро обозначилась природоохранная проблема ренатурализации лесных массивов и интегрирования их в биологический каркас. Необходимо признать, что эффективность природоохранной деятельности и экологической ситуации территории не зависит от уровня залесенности. Лесные ресурсы не менее чем окружающие территории страдают от антропогенного воздействия, пожаров и пирогенных сукцессий, особенно в хвойных насаждениях. Иногда, внешнее антропогенное влияние не позволяет осуществить даже целевое назначение территории.

Таким образом, озелененные территории, защитные водоохранные лесные массивы не могут служить основой экологической сети, а представляют наиболее ценную экологическую ее часть.

Из ряда рассмотренных вариантов в результате анализа географических, гидрологических, гидрогеологических, почвенных, особенностей территории поселения оптимальным представляется создание природно-экологического каркаса на основе овражно-балочной и гидрографической сети. На самом деле овражно-балочная и гидрографическая сеть, как совокупность постоянных и временных водотоков, гораздо гуще, чем показана на рисунке. Она включает все тальвеги балок, лощин и ложбин, которые до сих пор остаются убежищами природных сообществ. Гидрографическая сеть, являясь природной системой, генетически связана с оптимальной экологической сетью. Проводя поверхностный сток воды, овражно-балочная и гидрографическая сеть естественным образом связывает между собой природные территориальные объекты. Поверхностный сток может способствовать миграциям живых организмов с соответствующей биологией. Создание водоохранных и противоэрозионных зон по берегам рек, оврагов и балок позволит одновременно осуществить ряд природоохранных функций природно-экологического каркаса: охрану биоразнообразия, почв и вод. Таким образом, и по полноте, и по равномерности, и по репрезентативности овражно-балочная и гидрографическая сеть является наиболее оптимальной основой природно-экологического каркаса. Для превращения овражно-балочной и гидрографической сети в полноценный природно-экологический каркас, к основе необходимо добавить ряд элементов. Таким важнейшим элементом следует считать долину реки, естественно примыкающей к природно-экологическому каркасу.

Сохранение этих земель возможно, часто, лишь при условии их консервации, переводе в естественное состояние. Вдоль рек обычно произрастает древесно-кустарниковая растительность, заболоченные участки, которые служат убежищами не только местной фауны и флоры, но и мигрирующих птиц, насекомых и млекопитающих. Долины рек отличаются разнообразием природных условий, почв, растительности, животного мира и могут служить эффективным проводником биоразнообразия природных объектов. Важным элементом экологического каркаса следует считать склоновые земли. Здесь особенно остро проявляются проблемы эрозии почв и деградации природных сообществ. Консервация склоновых земель позволит рационально их использовать и применить для создания биологического каркаса. Геоботанические исследования склоновых земель подтверждают возможность самовосстановления экологической системы на нарушенных землях (склонах оврагов) через ряд сукцессионных стадий при консервации на несколько лет. В настоящее время на этих землях производится нерегулируемый выпас скота, что нарушает возможность восстановления экосистем в естественном виде, на склонах балок. Многочисленные исследования свидетельствуют, что овраги и балки на территории поселения, в котором, в основном, преобладают агропромышленные ландшафты, являются резервациями местного биоразнообразия. Под натиском техногенной деятельности сюда мигрировали большая часть вида местной фауны и флоры, в том числе редких и исчезающих. Вследствие этого, балкам будет принадлежать важная роль в ренатурализации природных объектов. Продолжая ландшафтный принцип классификации структурных элементов природно-экологического каркаса, предлагается включить в нее подовые понижения. Расположенные на выровненных водоразделах подовые понижения могут быть не связаны гидрографической сетью, представляют собой изолированные элементы. Они представляют собой уникальные природные объекты, содержащие интразональные почвы и растительность. Объединение подов в каркас предлагается осуществлять в соответствии с особенностями структуры почвенного и растительного покрова, ареалами популяций и видов. Лесные насаждения лесополос, распространенные на территории сельского поселения способны выполнять функцию объединения подов в каркас, но имеют системные недостатки. Для превращения гидрографической сети, которая является, по сути, древовидной структурой, в реальный экологический каркас необходимо ее совершенствование. Лесные объекты склонов и тальвегов могут объединяться при помощи почвозащитных, водоохранных и др. лесных полос. В целях совершенствования и развития теории экологического каркаса предлагается перечень территорий, в нее входящих, дополнить объектами техногенного и антропогенного характера (свалки, карьеры, кладбища, скотомогильники). После завершения эксплуатации данного типа территорий и частичной рекультивации земель возникает необходимость преобразования ландшафта (возвышенности, выемки, водоемы и т.д.). Все эти территории из-за их невозможности использования становятся крупными резервациями диких видов растительного и животного мира и местом зарождения вторичных экосистем. Здесь наблюдается уникальное биоразнообразие. Интегрирование этих территорий в экологический каркас будет способствовать развитию процессов самовосстановления растительного покрова, что в соединении с мероприятиями по рекультивации будет повышать эффективность природоохранных действий. Таким образом, создание единого территориального природно-экологического каркаса на основе овражно-балочной и гидрографической сети с включением в нее техногенных территорий, долин рек, склоновых, подовых, нарушенных земель представляется обоснованным и своевременным.

5.3. Обоснование проектных предложений по благоустройству и озеленению

Улучшение планировочной структуры и повышение качества жизни – одна из основных задач проектирования генерального плана.

Природно-ландшафтный каркас образует природно-охранную и функциональную системы села. В Чуфаровском городском поселении он сформирован частично зелеными насаждениями дорог, оврагов, противоэрозионных прудов.

В проекте предлагается усилить систему озеленения общего пользования (школы, административные центры с активным озеленением существующих улиц и проездов, санитарно-защитных и водоохранных зон, организацией новых посадок вдоль прудов и ручьев и по овражно-балочной сети по всей территории сельского поселения. После внедрения этих мероприятий площадь зеленых насаждений должна составить около 3-х процентов территории.

Озеленение вдоль дорог и других транспортно-пешеходных направлений способствует созданию целостности архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов и благоприятной среды обитания.

Все сельские улицы и дороги (вместе с площадями, стоянками автотранспорта) асфальтируются, озеленяются.

Таким образом, совершенствование и развитие архитектурно-планировочной композиции населенных пунктов позволит обеспечить устойчивое функционирование жизнедеятельности сел и даст возможность повысить его инвестиционную привлекательность.

Большое внимание уделено соблюдению санитарных норм и правил, созданию благоприятных условий в жилых кварталах. Рекомендуется провести санирование скотомогильников путем озеленения всей территории и ограничения доступа на данную территорию.

Предлагается вынести хозяйственные помещения для скота и птицы из кварталов жилой застройки, разместив на их месте зеленые насаждения.

От артезианских скважин (водозаборов) намечено создать 3 пояса санитарной охраны.

Санитарно-защитные зоны от предприятий, расположенных в непосредственной близости от территории жилой застройки, предусмотрены к озеленению.

Таким образом, при выполнении всех вышеперечисленных предложений генерального плана, будут обеспечены нормальные условия для труда, быта и отдыха людей, сформирован современный архитектурный облик, планировочное единство, условие нормальной жизнедеятельности жителей сельского поселения.

В дальнейшем, для того, чтобы с помощью генерального плана можно было бы регулировать земельные и имущественные отношения, необходимо на его основе разработать поселковую черту, нормативно-правовую базу, включающую правила застройки и градостроительный регламент. При этом необходимо предусмотреть резервирование земель, которые не подлежат приватизации и имеют определенные ограничения оборотоспособности, согласно Земельному кодексу РФ. Из оборота изымаются земельные участки, занятые федеральными объектами:

- Инженерно-техническими сооружениями и коммуникациями;

- Гражданскими захоронениями.

Ограничиваются в обороте следующие земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности:

- Предоставленные для нужд организации транспорта, связи, инженерного оборудования, территории жилой, общественной и промышленно-коммунальной застройки;

- Предоставление для размещения объектов здравоохранения, народного образования, социального обеспечения, культурного наследия.

При наличии нормативно-правовых документов и соблюдении данных требований к сельским землям, появится возможность создать действенный механизм поддержания градостроительной дисциплины, а также механизм экономических мотиваций для владельцев недвижимости, инвесторов, побуждая их действовать в направлении реализации планов развития села во взаимной выгоде администрации, граждан и инвесторов.

5.4. Разработка агротехнических противоэрозионных мероприятий

Основным неблагоприятным фактором, осложняющим освоение территории городского поселения под строительство, является широкое развитие вводно-эрозионных процессов. Эрозия почв проявляется в виде оврагообразования, возникновения оползней, разрушения береговых откосов рек и ручьев.

Эродированные участки составляют около 20% от общей территории. Эрозия развита как на территориях внутри существующей застройки, так и на свободных участках береговых склонов, когда нарушается регламент землепользования на сопряженных с ними территориях (неумеренные поливы, распашки вдоль склонов, нарушение дернины и пр.). По береговым и овражным склонам наблюдаются разрушения, выраженные размывами, рытвинами и промоинами, по берегам рек и ручьев развиваются оползневые процессы.

Неудовлетворительному состоянию водоемов в большой степени способствует неорганизованный и загрязненный поверхностный сток, водоприемниками которого являются овраги. Отсутствие организованного водоотвода поверхностного стока приводит к смыву с почв плодородного слоя и заиливанию водоемов.

Проектные решения

В соответствии с природно-климатическими условиями и на основании архитектурно-планировочного решения, проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Организация и очистка поверхностного стока

2. Противоэрозионные мероприятия

3. Благоустройство внутренних водоемов и водотоков

4. Вертикальная планировка территории

Учитывая низкую водообеспеченность гидрографической сети рассматриваемой территории, водосточная система запроектирована таким образом, чтобы существующие искусственные пруды равномерно наполнялись за счет очищенного поверхностного стока. Очистка дождевых вод производится на локальных очистных сооружениях, которые представляют собой колодцы-отстойники или фильтрующие траншеи. В случае, если нет возможности устройства колодцев, особенно на крутых склонах, предлагается создание агромелиоративных насаждения по всей долине оврагов.

Колодцы-отстойники оборудуются решетками для задержания мусора, съемными нефтеулавливающими фильтрами и специальной отстойной частью для осаждения взвешенных частиц. Локальные очистные сооружения могут быть выполнены и в виде фильтрующих траншей, заполненных несвязным грунтом по типу обратного фильтра; грунт периодически заменяется. Выбор типа конструкции локальных очистных сооружений надлежит сделать на дальнейших стадиях проектирования.

Более активно овражная эрозия развивается в прибережной части реки Майна, где на береговых и овражных склонах встречаются свежие разрушения в виде рытвин, промоин и зафиксированы оползневые явления.

Однако, отсутствие организованного водоотвода поверхностного стока и всевозможные нарушения режима землепользования, привели к дестабилизации рельефа и увеличили его расчлененность.

К настоящему времени эти факторы являются препятствием для развития транспортных и пешеходных связей, а также приводят к сокращению полезных площадей землевладений.

Проектом намечается:

- Перехват поверхностного стока поверху оврага лотками прилегающих улиц или нагорными канавами; отвод перехваченных вод в овраг с помощью бетонных лотков;

- Засыпка отдельных вершин оврагов привозным грунтом с послойным его уплотнением; прокладка открытого водостока вдоль засыпанного тальвега;

- Откосное укрепление отдельных разрушающихся участков склонов с помощью дырчатых железобетонных плит, в ячейки которых высаживается растительность с развитой корневой системой;

- Планировка и озеленение береговых и овражных склонов; размещение лесопосадок вдоль нагорных канав с верховой стороны;

- Устройство по дну оврагов полузапруд из местных материалов или прокладка по дну бетонных лотков;

- Осушение оползневых участков открытой водосточной сетью; планировка и укрепление оползневого склона посевом трав и одерновкой.

Участки закрепления разрушающихся склонов, необходимость планировки с дополнительным озеленением откосов, крепление отдельных участков дна оврагов – должны быть конкретно установлены на дальнейших стадиях проектирования после проведения детального инженерно-геологического обследования.

Важно отметить, что проведение противоэрозионных мероприятий необходимо и на территориях, расположенных за пределами села, в тех случаях, где разрушение склонов угрожает хозяйственным объектам.

В настоящее время в тальвегах оврагов построено множество мелких прудов, эти водоемы оказывают благоприятное влияние на среду застройки, т.к. ослабляют эрозионные процессы, обеспечивают необходимые запасы воды на полив, а также служат целям рекреации.

Прибрежная территория, как правило, неблагоустроенна, в овраги направляются загрязненные поверхностные, бытовые и производственные стоки, под воздействием которых происходит смыв почвенного слоя и разрушение склонов.

6. Санитарная очистка территории.

6.1.Расчет объемов образования

и накопления твердых бытовых отходов

Оценка состояния почв населенных мест проводится в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 4433-87, ГОСТ 17.4.3.06—86) и при этом выявляются участки устойчивого (реликтового и современного) загрязнения, а также территории, где загрязнения отсутствуют. При оценке состояния почв на основе данных фондовых материалов (Доклады о состоянии окружающей природной среды) определяли: содержание токсичных веществ в почве; радиоактивность почвы (естественный фон и искусственная радиоактивность); влияние загрязнения почвы на качество поверхностных и подземных вод; пылеобразующие свойства почвы; способность почвы к самоочищению.

Основным источником загрязнения почв в Чуфаровском городском поселении является сельскохозяйственное производство и отходы производства и потребления населенных пунктов. Так как в земельном фонде сельхозпредприятий значительных изменений не предусматривается, необходимо улучшать существующие угодья, восстанавливать почвенное плодородие. На территории района размещается 3 скотомогильника и 3 кладбища и свалки бытовых отходов.

В последние годы из-за потери плодородия почв упала урожайность многих сельскохозяйственных культур (зерновых и зернобобовых, сахарной свеклы, овощей). Одной из причин сложившейся ситуации стало недостаточное внесение в почву удобрений, снижение или прекращение использования химических средств защиты растений. В перспективе необходимо использование новых поколений этих средств в соответствии с технологиями и схемами обработки культур.

Расчет объемов промышленных и бытовых отходов в данном проекте произведен в соответствии с удельными нормами образования отходов на существующее положение и на перспективу. Бытовые отходы сельских поселений содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах. Таким образом, можно считать, что на свалки попадает примерно на 20-25% отходов меньше, чем определено нормативом СНиП 2.07.01-89*. Вероятно, этим отчасти объясняется очень небольшое количество ТБО в расчете на 1 человека. Однако такое малое количество отходов на душу населения говорит еще и о возможном несанкционированном складировании мусора на территории района, т.е. о существовании незаконных свалок.

Если учесть особенности накопления ТБО в сельской местности, за нормативное количество на душу населения можно принять 225 кг в год. Исходя из этого, количество ТБО в сельском поселении составит в год:

| Существующее положение.чел. | Первая очередь (2010 год) чел. | Расчетный срок (2020 год) чел. |
| --- | --- | --- |
| 2790 | 3100 | 3500 |
| 188,325 тонн | 209,250 тонн | 236,250 тонн |

Загрязнение почв отмечается в местах несанкционированных свалок, а также химическими препаратами, используемыми в сельском хозяйстве.

6.2. Схема операционного движения отходов

На территории существующих свалок необходимо произвести отвод ливневых и дренажных вод, так как территории свалок снабжены естественным экраном и обваловкой. Необходимо устроить наблюдательные скважины, установить ограждение территории и контрольно-пропускной пункт.

На свалку разрешается вывозить следующие виды отходов:

- Отходы из жилищ несортированные

- Ливневые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные

- Отходы от уборки помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами

- Отходы из жилищ крупногабаритные

- Крупногабаритный мусор от бытовых помещений организаций

- Строительный мусор от разборки зданий

- Отходы от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами

- Отходы от уборки территорий и помещений (учебно-воспитательных учреждений, культурно-спортивных и зрелищных мероприятий и пр.)

Необходима также организация селективного сбора отходов населением. Собранные селективным методом отходы сдаются потребителям на переработку.

При селективном сборе ТБО важным является отдельный сбор отслуживших бытовых предметов, являющихся носителями токсичности: батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов, остатков краски и др. для дальнейшей переработки на специальных производствах или захоронения на специализированных полигонах. Также на специальные полигоны для обеззараживания и утилизации должны отправляться отходы лечебных учреждений (ФАП).

Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

Предложения проекта по санитарной очистке территории:

Таким образом, основными мероприятиями являются:

- Мониторинг состояния свалок ТБО

- Внедрение технологии уплотнения свалочных масс (после извлечения утильных фракций)

- Организация селективного сбора отходов у населения (отдельные контейнеры для разных видов отходов) с отдельным сбором предметов, являющихся носителями токсичности

7.Выводы и рекомендации

Основой устойчивого развития поселения является формирование экологического каркаса, т.е. экологической сети, которая поддерживает экологическое равновесие на определенной территории.

Суммарная площадь природных территорий, образующих экологический каркас, должна быть достаточной для сохранения способности природных сообществ к саморегуляции, оптимально – 60-65% от общей площади территории.

В экологический каркас включаются лесные массивы, участки сельхозугодий, реки и ручьи. Наиболее важные участки природных территорий, обладающие самостоятельной природоохранной ценностью, являются ключевыми природными территориями (КПТ). Экологические связи между КПТ обеспечиваются с помощью транзитных территорий (коридоров). Участки экологического каркаса, где на основе существующих фрагментов необходимо провести мероприятия по восстановлению природных территорий, являются участками (коридорами) экологической реставрации.

Основной целью создания экологических коридоров является соединение отдельных лесных массивов единой нитью, что восстанавливает ранее нарушенные пути миграции птиц и зверей.

Основное мероприятие экологической реставрации здесь – восстановление широколиственных (дубовых) лесов и примыкающих к ним степных участков.

Облесение прибрежных территорий и водоохранных зон рек района позволит нормализовать режим стока, значительно улучшит общую экологическую ситуацию.

Проектируемые полезащитные лесные полосы и территории проведения лесолугомелиоративных мероприятий на эродированных участках и других неудобьях несколько увеличат площадь природных территорий, поддерживая экологические связи.

Природные комплексы отличаются слабой устойчивостью к антропогенным нагрузкам. Ориентировочная единовременная допустимая рекреационная нагрузка на природные ландшафты не превышает 3 чел./га.

Значительные площади нарушены эрозионными процессами и, в частности, на лесных территориях. Повышению устойчивости эродированных территорий будет способствовать осуществление запроектированных противоэрозионных мероприятий, строгое соблюдение режима использования земель.

На территориях, подверженных водной эрозии, должен проводиться комплекс противоэрозионных мероприятий, в том числе лесолугомелиоративные мероприятия, на лесных участках для закрепления почвы рекомендуется посадка кустарниковых ив и некоторые сорта вьющихся и стелющихся растений из группы лиан.

Комплексной оценкой территории в сельском поселении выявлены эродированные территории, на которых должен осуществляться комплекс противоэрозионных мероприятий, в том числе противоэрозионных посадок. Планируется также озеленение всех неудобий.

Прибрежные защитные полосы рек, вдоль которых отсутствуют лесные насаждения, должны быть облесены или залужены.

Вокруг относительно крупных населенных пунктов, расположенных на безлесных территориях, для защиты от преобладающих ветров предусматривается создание с наветренной стороны ветрозащитной полосы шириной 50 м.

8.Список использованной литературы

1. Общие документы

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

2. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"

3. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (с изм. и доп. от 15 апреля 1998 г.)

4. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" (с изм. и доп. от 11 ноября 2003 г.)

5. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (с изм. и доп. от 30 декабря 2001 г.)

6. Комментарий к Закону Российской Федерации об охране окружающей природной среды (по разделам) (под ред. Боголюбова С.А.) - М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1997 г.

7. Обзор публикаций экологической направленности в средствах массовой информации Российской Федерации. –М.: Природа, 2003. Вып.6., 119 стр.

8. Конституционные основы охраны окружающей среды (С.А. Боголюбов, "Журнал российского права", N 11, ноябрь 2003 г.)

9. Кочуров Б.И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйственный баланс территории. –М., ЭКО. 2004.

10. Злотникова Т.В. Состояние и анализ федерального экологического законодательства на современном этапе развития Российской Федерации. –М.: Природа, 2003.

11. Состояние окружающей среды и природоохранная деятельность в субъектах Российской Федерации. Сборник докладов. 472 стр.

12. Природные ресурсы и окружающая среда России (Аналитический доклад), -М.: ГП Природа, 2004 .

13. Проблемы комплексного развития экономических подрайонов и рационального использования природных ресурсов Башкирской АССР : Тез. докл. на регион.науч.-практ. конф. `Основные направления социального и экономического развития Башкирии в 13 пятилетке и до 2005 года` / Ред. М.Н.Исянбаев. - Уфа:,1989. - 178с. - РЖ ОПиВПР. - 1989. - 11.72.92К.

14. Ишкузина Г.Б. Территориальная комплексная схема охраны природы как основное направление оптимизации управления природопользованием в Башкирской АССР // Пробл. комплекс. развития экономических  подрайонов и рациональное использование природных  ресурсов Башкирской АССР : Тез. докл. на регион.науч.-практ. конф. `Основные направления социального и экономического развития Башкирии в 13 пятилетке и до 2005 года` / Ред. М.Н.Исянбаев. - Уфа:,1989. - С.125 - 127. - РЖ ОПиВПР. - 1989.

15. Земельный Кодекс РФ

16. Лесной Кодекс РФ

17. Водный Кодекс РФ

18. Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденное Постановлением правительства РФ № 1404 от 23.11.1996 г

19. СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

20. Законодательные акты и нормативные документы Чувашской  Республики

21. "Положение об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации" № 222 от 18.07.94 г., Минприрода России.

22. "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации", № 18-58 от 22.12.93 г. Госстрой России.

23. ГОСТ 17.00.04-90. Система в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. "Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения".

24. СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства (15.08.97 г.), Госстрой России.

2. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

1. "Земельный кодекс РСФСР" (25.04.91 г.).

2. Закон РСФСР "О плате за землю" (11.11.91 г.).

3. Закон Российской Федерации "О недрах" (21.02.92 г.).

4. Инструкция по применению Закона Российской Федерации "О плате за землю", утверждена Министерством финансов Российской Федерации № 21, Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам при правительстве Российской Федерации № 2-10-1/1020, Государственной налоговой службой Российской Федерации № 11 от 17.04.92 г.

5. Постановление Правительства Российской Федерации № 594 "Об утверждении положения о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель" от 17.08.92 г.

6. Постановление Правительства Российской Федерации № 77 "Об утверждении Положения о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства" от 28.01.93 г.

7. Постановление правительства Российской Федерации №828 "Об утверждении Положения о порядке и условиях взимания платы за право на пользование недрами, акваторией и участками морского дна" от 28.10.92 г.

8. "Инструкция о порядке предоставления горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых" (11.12.84 г.), Госгортехнадзор СССР.

9. "Положение о порядке согласования с органами Госгортехнадзора СССР проектной документации на строительство, реконструкцию и расширение предприятий." (30.05.88 г.), Госгортехнадзор СССР.

10. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства: Основные положения. № 18-77 от 29.10.96 г.

11. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. МЧС России, 1992 г.

12. ГОСТ 17.4.1.03-84. Охрана природы. Почвы. Термины и определения химического загрязнения.

13. ГОСТ 17.4.2.01-81. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния.

14. ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания.

15. ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

16. ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения.

17. ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Термины и определения.

18. ГОСТ 17.5.1.02-83. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

19. ГОСТ 17.5.1.03-86. Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель.

20. ГОСТ 17.5.1.06-84. Охрана природы. Земли. Классификация малопродуктивных угодий для землевания.

21. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

22. ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

23. ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

24. Методические указания по составлению проектов рекультивации земель, нарушенных горными работами. - М.: Гидроруда. 1986 г.

25. Рекомендации по снятию плодородного слоя почвы при производстве горных, строительных и других работ. - М.: Колос. 1983 г.

26. Положение о порядке передачи рекультивированных земель землепользователям предприятиями, организациями и учреждениями, разрабатывающими месторождения полезных ископаемых и торфа, проводящими геологоразведочные, изыскательские, строительные и иные работы, связанные с нарушением почвенного покрова. - М.: Колос. 1978 г.

27. Указания по разработке рабочих проектов и производству работ по выполаживанию и засыпке оврагов при землеустройстве. - М.: Колос. 1982 г.

28. Единые правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых. - М.: Госгортехнадзор СССР, 1985 г.

29. Положение о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых. - М.: Госгортехнадзор СССР, 1985 г.

30. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства.

3. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

1. Закон "Об охране атмосферного воздуха" № 96-ФЗ, 4.05.99 г.

2. ГОСТ 17.2.1.01-76. Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

3. ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения.

4. ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические аспекты загрязнения и промышленные выбросы. Основные термины и определения.

5. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

6. ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

7. СНиП II-12-77. Защита от шума.

8. "Каталог шумовых характеристик технологического оборудования" (к СНиП II-12-77), М. 1988 г.

9. ГОСТ 12.1.023-80. ССБТ. Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин.

10. "Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухо-охранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям". ОНД 1-84, 1984 г.

11. Методика расчета в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86, -Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г.

12. Временная методика нормирования промышленных выбросов в атмосферу (расчет и порядок разработки нормативов предельно допустимых выбросов). - Л.: ГГО им. А.И.Воейкова, 1981 г.

13. РД 50-210-80. Методические указания по внедрению ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления ПДВ вредных веществ промышленными предприятиями. - М.: Изд-во стандартов, 1981 г.

14. Временные указания по определению фоновых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе для нормирования выбросов и установления предельно допустимых выбросов. - М.: Гидрометеоиздат, 1981 г.

15. РД 52.04.52-85. Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях - Новосибирск: ЗапсибНИИ Госкомгидромета СССР, 1986 г.

16. Сборник законодательных, нормативных и методических документов для экспертизы воздухоохранных мероприятий. - Л.: Гидрометеоиздат, 1986 г.

17. "Правила охраны атмосферного воздуха" Госкомприрода СССР, 1990 г.

18. Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ различными производствами. -Л.: Гидрометеоиздат, 1986 г.

19. Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий. - М.: Стройиздат, 1984 г.

20. Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности. - Л.: Изд-во ГГО им. А.И.Воейкова, 1986 г.

21. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. - М.: Гидрометеоиздат, 1984 г. - Ч.1.

22. Сборник отраслевых методик измерений концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. - М.: Гидрометеоиздат, 1985 г. - Ч.2.

23. СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

24. Список предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест № 3086-84 (27.08.84 г.), - М.: Минздрав СССР. 1984 г.

25. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (№ 2847-83 от 24.12.83 г.), - М.: Минздрав СССР. 1984г.

Примечание: Списки ПДК и ОБУВ регулярно дополняются и уточняются Минздравом России.

26. СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

4. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

1. Водный кодекс Российской Федерации" (16.11.95 г.).

2. "Правила охраны поверхностных вод." (21.02.91 г.), Минводхоз СССР.

3. "Положение об охране подземных вод" (07.08.94 г.), Роскомнедра.

4. "Правила охраны от загрязнения прибрежных вод морей" (1987 г.), Минводхоз СССР.

5. СНиП 2.01.14-83 . Определение расчетных гидрологических характеристик.

6. СНиП 2.04.02-84*. (изд. 1996 г.). Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

7. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

8. СНиП 3.05.04-85*.(изд. 1990 г.).  Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

9. СН 496-77. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

10. ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

11. ГОСТ 17.1.1.02-77. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов.

12. ГОСТ 17.1.1.03-78. Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользования.

13. ГОСТ 17.1.1.04-80. Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования.

14. ГОСТ 17.1.3.04-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами.

15. ГОСТ 17.1.3.05-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

16. ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

17. ГОСТ 17.1.3.11-84. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями.

18. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

19. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.

20. ГОСТ 25150-82. Канализация. Термины и определения.

21. ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и определения.

22. Методические указания по применению правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. - Москва-Харьков: Минводхоз СССР, Минздрав СССР, Минрыбхоз СССР, ВНИИВО, 1982 г.

23. Методические указания по установлению предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами. - М.: Минводхоз СССР, 1982 г.

24. ИВН 33-5.1.02-83. Инструкция о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование.- М.: Минводхоз СССР, 1984 г.

25. ИВН 23-5.3.03-85. Инструкция. Классификация источников загрязнения водных объектов. - М.: Минводхоз СССР, 1985 г.

26. ИВН 33-5.1.07-87. Методические указания о составе, содержании, порядке разработки, согласования, утверждения и уточнения схем комплексного использования и охраны водных ресурсов. - М.: Минводхоз СССР, 1987 г.

27. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности. - М.: Стройиздат, 1982 г.

28. Временные рекомендации по проектированию сооружений для очистки поверхностного стока с территории промпредприятия и расчету условий выпуска его в водные объекты. - М.: ВНИИВОДГЕО Госстроя СССР, ВНИИВО Минводхоза СССР, 1983 г.

29. Рекомендации по проведению гидрохимического опробования и физико-химических исследований для оценки загрязнения подземных вод. - М.: Стройиздат, 1986 г.

30. Рекомендации по размещению и проектированию выпусков сточных вод. -М.: Госкомгидромет СССР, 1981 г.

31. Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов. - М.: АКХ, 1988 г.

32. Рекомендации по прогнозированию качества поверхностных вод с учетом изменения антропогенной нагрузки и режима водопользования,- М.: Минтрансстрой СССР, 1984 г.

33. ОНД 1-86. Указания о порядке рассмотрения и согласования органами рыбоохраны намечаемых решений и проектной  документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. - М.: Минрыбхоз ССР, 1986 г.

34. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. (N 2932-83 от 24.10.83 г.) - М.: Минздрав СССР. 1986 г.

35. Обобщенные перечни предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей. - М.: Минводхоз СССР, Центральная гидрохимическая лаборатория, 1986г.

5. Охрана окружающей среды при складировании отходов производства

1. Закон "Об отходах производства и потребления" № 89-ФЗ от 24.06.98 г.

2. Временный классификатор токсичных промышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов. - М.: Минздрав СССР. 1987 г.

3. Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения неутилизированных промышленных отходов – М.: Минздрав СССР. 1986 г.

6. Охрана растительности и животного мира.

1. "Лесной кодекс Российской Федерации" (1997).

2. Закон "О животном мире" № 52-ФЗ от 24.04.95 г.